沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目一

- 招聘岗位

中职汽车运用与维修专业教师、中职汽车类专业教师、中职汽车专业教师。

二、实践操作题目

发动机气门机构拆装与检测；整车故障诊断与排除【发动机电控系统故障诊断与排除（起动机工作但发动机不工作）、整车电气系统故障诊断与排除（中控门锁或电动车窗故障诊断与排除）】。

三、实践操作考试要求

1.按考核记录单要求，对所抽取试题进行操作；

2.考核过程中要按照维修手册和电路图对所抽取问题进行实际操作；

3.考核过程中听从评委指示，不得进行野蛮操作；

4.考核过程中有损坏设备、仪器或有重大人身危险的项目时，要听从评委劝阻。评委有权终止考试。并视情况决定考核成绩是否有效。

5.发动机气门机构拆装与检测考核要求及操作步骤

（1）考试设备要求：科鲁兹 1.6L发动机（LDE），汽缸盖总成（含进排气凸轮轴、进排气门组，不含进、排气歧管和正时齿轮、气门室盖、汽缸垫等附件）。

（2）作业步骤

①拆卸进、排气凸轮轴；

②拆卸全部进排气门挺杆；

③拆卸指定的某一个气缸的一个进气门组件；

④对该气缸中指定其中的一个进气门进行检测 。

a.外观检查；

b.进气门长度测量；

c.进气门杆直径测量；

d.气门头部直径测量。

⑤填写作业记录表；

⑥清洁零部件；

⑦装配进、排气门组；

⑧装配进、排气凸轮轴；

⑨清洁整理打扫工位。

（3）工具清单

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96211（1 ～5 N·m） | 3套 |
| 2 | 扭力扳手 | 96212（5 ～25 N·m） | 3套 |
| 3 | 橡皮锤 | 92902（防震橡胶锤45mm） | 3把 |
| 4 | 套装工具 | 09510（150件组套） | 3套 |
| 5 | 改锥套装 | 09309 | 3套 |
| 6 | 吹尘枪 | S117011 | 3把 |
| 7 | 磁铁软棒 | 64104 | 3把 |
| 8 | 护目镜 | YF0204 拆装气门弹簧、锁片时用 | 3付 |
| 9 | 头戴式LDE灯 | 90710 观察气门接触面用 | 3个 |
| 10 | 科鲁兹配气机构拆装专用工具 |  | 3套 |
| 11 | 发动机配套维修手册 |  | 3套 |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 外径千分尺 | 91532（25-50mm） | 3把 |
| 2 | 钢板尺 | 91401（0-100mm（0.5mm）） | 3把 |
| 3 | 游标卡尺 | 0-150mm(0.02mm) | 3把 |
| 4 | 高度尺 | 0.00mm-150.00mm(200mm) | 3把 |
| 5 | 测量平台 | 200X300 mm | 3个 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 吸油纸 | 张 | 500张 |
| 2 | 抹布 | 块 | 200块 |
| 3 | 机油 | 4L | 3桶 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 工具车 | 95109 | 3台 |
| 2 | 工作台（带台钳） | 1600mm×800mm×800mm | 3个 |
| 3 | 汽缸盖（含进、排凸轮轴和气门组）总成 | 科鲁兹1.6L发动机 | 3套 |
| 4 | 发动机翻转架及汽缸盖辅助连接板 | 同上 | 3台 |
| 6 | 气门机构零件定位摆放板 | 放在油盆内 | 3个 |
| 7 | 油盆 |  | 3个 |
| 8 | 垃圾桶 |  | 3个 |
| 9 | 墩布 |  | 3把 |

（4）记录单（见附件1）和评分标准（见附件2）

6.整车故障诊断与排除

考试用车：雪佛兰科鲁兹（2014款1.6L AT天窗版）

（1）发动机电控系统故障诊断与排除

①故障点设置：燃油泵继电器

②作业步骤

a.起动前准备；b.故障现象确认；c.故障代码检查、正确读取数据和清除故障码（根据实际情况读取相关数据流）；d.确定故障范围；e.基本检查；f.元器件测试；g.电路测量；h.故障部位确认和排除；j.维修结果确认；k.现场恢复。

（2）整车电气系统故障诊断与排除

①故障点设置：右前玻璃升降器开关损坏。

②作业步骤

a.起动前准备；b.故障现象确认；c.故障代码检查、正确读取数据和清除故障码（根据实际情况读取相关数据流）；d.确定故障范围；e.基本检查；f.元器件测试；g.电路测量；h.故障部位确认和排除；j.维修结果确认；k.现场恢复。

（3）工具清单

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96212（5N·m～25N·m） | 3套 |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510（150件组套，内含T40/E10/E20等） | 3套 |
| 3 | 数字万用表 | MMD540H | 3套 |
| 4 | 手电筒 | 90741ALED | 3套 |
| 5 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 3套 |
| 6 | 鲤鱼钳 | 70511 | 3把 |
| 7 | 钢丝钳 | 70321A | 3把 |
| 8 | 尖嘴钳 | 70101 | 3把 |
| 9 | 开口、梅花扳手 | 8mm～22mm（09022） | 3套 |
| 10 | 试电笔 | 62501 | 3套 |
| 11 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 3套 |
| 12 | 试灯 | 二极管试灯 | 3个 |
| 13 | 内饰件撬板 |  | 3套 |
| 14 | 维修手册 |  | 3套 |
| 15 | 电路图（电子版或纸质版） |  | 3套 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 3套 |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 | 一次性的 | 30套 |
| 3 | 车轮挡块 |  | 12个 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 综合诊断分析仪 | KT600 | 3套 |
| 2 | 工具车 | 95109 | 3辆 |
| 3 | 零件车 | 95111 | 3辆 |

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

气门组拆装与检测评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 拆装清洁润滑进排气凸轮轴及一个气缸的进气门 | 维修准备 | 2 |
|  | 进排气凸轮轴拆卸、清洁、润滑、组装 （方法、顺序错误一处） -2分 | 12 |
|  | 全部气门挺柱拆卸、清洁、润滑、组装 （方法、顺序错误一处） -2分 | 6 |
|  | 拆装一个指定气缸的1个进气门 （工具使用、方法、顺序错误一处） -4分 | 20 |
| 检查测量其中一组进气门 | 进气门外观检查（不清洁） -5分 | 5 |
|  | 进气门长度测量 （工具、量具选用、清洁、校准、读数错误一处） -2分 | 5 |
|  | 进气门杆直径测量 （工具、量具选用、清洁、校准、读数错误一处） -2分 | 5 |
|  | 进气门头部直径测量 （工具、量具选用、清洁、校准、读数错误一处） -2分 | 5 |
| 工具、量具及维修资料使用 | 工具（量具、扳手、专用工具等，）用完归位，维修资料数据正确 | 10 |
|  | - 工具掉落1次 -2分 - 不归位1次 -2分 3、维修资料数据不正确 -4分 |  |
| 清洁、安全 | 工具使用、码放整齐正确 | 10 |
|  | - 不清洁工具 -2分 2、力矩扳手不回位 -3分 |  |
|  | 废弃物的处理 -2分 |  |
|  | 清洁工具、地面 -3分 |  |
| 工单和记录表 | 记录清晰判断无误 | 20 |
| 操作时间 | 分钟 |  |
| 一票否决 | 设备、人员安全保证，出现安全隐患，损坏设备取消成绩。 |  |

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

发动机气门组拆卸与检测维修记录表

| 考试号 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |

一、维修内容

按维修规范要求完成： ◆ 进、排气凸轮轴拆卸、组装； ◆ 全部气门挺住的拆卸、组装； ◆ 对指定的一个汽缸的1个进气门进行拆卸、组装； ◆ 对该汽缸1个进气门进行下列项目的检测： ◇ 气门外观目视检查 ； ◇气门的长度测量； ◇ 气门杆直径测量； ◇ 进头部直径测量； 注：上面的顺序仅是整个维修需要完成的工作，不是实际的维修作业顺序。

二、维修记录单

1. 气门外观目视检查

| 气门检查部位 | 座部位点蚀 | 头部余量厚度 | 杆部弯曲 | 杆部点蚀磨损 | 锁片槽磨损 | 杆顶端磨损 | 处理意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进气门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 气门长度检测 项目 测量及结果; 进气门. 测量值 (mm). 标准值(mm). 结果判定; 正常 不正常. 3. 气门杆直径检测 项目 测量及结果; 进气门. 测量值(mm). 标准值(mm). 结果判定; 正常 不正常. |  |  |
| 4. 气门头部直径测量 项目 测量及结果; 进气门. 测量值 (mm). 标准值(mm). 结果判定; 正常 不正常. |  |  |  |

评委签字：                                  年     月     日

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

整车故障诊断与排除评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 启动前准备 | 前期准备 | 3 |
|  | ①车辆信息填写 -1分 ②安装车内防护 -1分 ③车辆外部防护 -1分 |  |
|  | 车辆安全确认 | 3 |
|  | ①安装车轮挡块，插尾气抽气管 -1分 ②检查手刹和档位 -1分 ③检查车辆状态 -1分 |  |
|  | 诊断仪器连接 -2分 | 2 |
| 发动机电控系统 | 故障现象确认 | 2 |
|  | 故障代码检查 | 1 |
|  | 正确读取数据和清除故障码 | 3 |
|  | 确定故障范围 | 3 |
|  | 基本检查 | 1 |
|  | 电路测量 错误一处-3分 | 15 |
|  | 部件测试 | 5 |
|  | 故障部位确认和排除 | 3 |
|  | 故障修复结果确认 | 3 |
| 整车电气系统 | 故障现象确认 | 2 |
|  | 故障代码检查 | 1 |
|  | 正确读取数据和清除故障码 | 3 |
|  | 确定故障范围 | 3 |
|  | 基本检查 | 1 |
|  | 电路测量 错误一处-3分 | 15 |
|  | 部件测试 | 5 |
|  | 故障部位确认和排除 | 3 |
|  | 故障修复结果确认 | 3 |
| 4s规程 | 量具、工具清洁，场地清扫 | 5 |
| 工单和记录表 | 记录清晰判断无误 | 15 |
| 操作时间 | 分钟 |  |
| 一票否决 | 设备、人员安全保证，出现安全隐患，损坏设备取消成绩。 |  |

评委签字：

年     月    日

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

整车故障诊断与排除记录表

| 考试号 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 车辆信息 | 整车型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 车辆识别代码 |  |
|  | 发动机型号 |  |

| 故障描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 作业记录内容 | 备注 |
| 1.故障现象确认 | 确认故障症状并记录症状现象（根据不同故障范围，进行功能检测，并填写检测结果） □ 正常; □ 不正常. ②; □ 正常; □ 不正常. ③其他（如果有） _____________________; □ 正常; □ 不正常. |  |
| 2.故障代码检查 | □无DTC □有DTC ： |  |
| 3.正确读取数据 和清除故障码 （当定格数据和动态数据中不存在反应故障码特征的相关数据时，应填写“无”。） | 1.定格数据记录（只记录故障发生时的数据帧内容） 项目; 数值; 单位; 判断. 2.与故障码特征相关的动态数据记录 项目; 数值; 单位; 判断. 3.清除故障码 4.确认故障码是否再次出现，并填写结果 □无DTC □有DTC ： |  |
| 4.确定故障范围 | 请根据控制原理、电路图及故障现象确认结果进行分析判断，以下哪些是可能的故障原因： □ 可能; □ 不可能. □ 可能; □ 不可能. □ 可能; □ 不可能. □ 可能; □ 不可能. □ 可能; □ 不可能. |  |
| 5.基本检查 | 线路/连接器外观及连接情况 □正常□不正常 零件安装等 □正常□不正常 |  |
| 6.部件测试 | 对被怀疑的部件进行部件测试。 部件; 检查或测试后的判断结果. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. |  |
| 7.电路测量 | 对被怀疑的线路进行测量： 注明插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果： 线路范围; 检查或测试后的判断结果. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. □ 正常; □ 不正常. |  |
| 8.故障部位确认和排除 | 根据上述的所有检测结果，确定故障内容并注明： 1.确定的故障是： □ 元件损坏; 请写明元件名称：. □ 线路故障; 请写明线路区间：. □ 其他. 2.故障点的排除处理说明 □ 更换; □ 维修; □ 调整. |  |
| 9.维修结果确认 | 1.维修后故障代码读取，并填写读取结果。□ 正常 □ 不正常 |  |
|  | 2.与原故障码相关的动态数据检查结果。 □ 正常 □ 不正常 |  |

评委签字：                                   年    月    日