沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作规程

一、名称

中等职业学校建筑工程施工专业建筑测量 （中职建筑施工教师）

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市城市建设管理学校

三、内容

实践操作内容包括三部分内容：1.全站仪角度测量；2.全站仪距离测量；3.全站仪坐标测量或使用计算器进行对边计算和坐标计算。

实践操作将根据观测、记录、计算的规范性、准确性、完成速度进行评分。

实操总时间（包括计算时间）40分钟，时间到即刻停止考试。

四、流程

1.考生必须按照规定的参赛时间提前30分钟到考场报道、抽取考试顺序以及考试工位。

2.考试之前，仪器、架腿应保持初始状态，每轮2名考生在评委发出口令后开始考试，计时开始。

3.考生只需在抽取的工位独立完成仪器的安置、观测、记录以及计算，两个照准棱镜由评委安置于规定的点位。

4.实操完成后，仪器与架腿复位，上交试卷，计时结束。

五、场地环境

实操考试在室外进行，通视良好；工位为硬质地面，便于安置仪器；测站点由地面上的钢钉表示，并标示工位号。

六、技术规范

1.《工程测量规范》（GB50026－2007）；2. 本实践操作规程。

与规范要求不一致的内容以本实践操作规程为准。

- 技术平台

全站仪品牌：苏州一光；型号：RTS342R10；技术参数要求为：望远镜物镜有效孔径Φ48mm，分辨率3″，放大倍率30×；测距：精测0.3S，精度±(2mm＋2×10-6·D)；测角方式：绝对编码（码盘直径79mm），精度2″；补偿器补偿范围≤±6′；电源工作时间≥12小时；键盘：全数字键盘；对点：激光对点。配套棱镜：棱镜常数-30mm。

八、规则

（一）考生资格

参考人员的资格为通过沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师面试资格审查的人员。

（二）熟悉场地与抽签

考生提前30分钟在候考室候考，先抽取考试顺序号，然后在现场评委带领下熟悉场地，考前抽取工位号，按工位号进行考试。

（三）考场要求

全站仪、棱镜、三脚架等由考场所在学校提供，记录用铅笔、小刀等以及计算用计算器需考生自带，铅笔硬度在HB以上。

考场所在学校考前须进行场地布设，布设4个工位，每个工位相距2米；地面钉钢钉表示具体点位，并贴纸贴标示工位号。并在距离工位30米、左右两侧相聚40米处各布设1个点位，并贴纸贴标示点名，左侧点名为A，右侧点名为B。考生考试以前，由现场评委在A、B两点上架设好三脚架及棱镜。

九、成绩评定

（一）评分标准

| 评测内容 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置仪器 （10分） |  | 10 | 高度、角度、规范性、方法、效果，违规1项扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 角度测量 （30分） |  | 10 | 观测：观测顺序、配盘、重测未重新配盘，违规1项扣5分，扣完为止；未进行第二测回观测，扣10分。 |  |  |
|  |  | 10 | 记录：字迹潦草、重测或划改未注明原因等，每处扣2分，扣完为止；用橡皮擦、连环涂改、改动秒值，扣10分。 |  |  |
|  |  | 10 | 计算：错误1项扣2分，扣完为止；超限，扣10分。 |  |  |
| 距离测量 （30分） |  | 10 | 观测：重测未改变仪器高，1次扣5分，扣完为止；未进行三次读数，扣10分。 |  |  |
|  |  | 10 | 记录：字迹潦草、重测或划改未注明原因等，每处扣2分，扣完为止；用橡皮擦、连环涂改、改动厘米或者毫米，扣10分。 |  |  |
|  |  | 10 | 计算：错误1项扣2分；超限扣10分。 |  |  |
| 对边计算、坐标计算或坐标测量（20分） | 对边计算、坐标计算 | 20 | 计算错误，扣20分。 |  |  |
|  | 坐标 测量 | 20 | 测站设置、后视定向，错误1处扣5分；坐标错误，错误错误1处扣5分。 |  |  |
| 时间（10） |  | 10 | 30分钟以内不扣分；超过30分钟的部分按1分钟扣1分；扣完为止。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

（二）评分方法

根据每人的安置仪器、角度测量、距离测量、坐标测量或计算以及总用时等，按百分制评定每个人的成绩。

现场评委独立评分，去掉一个最高分和一个最低分后，取其余评委的平均分作为考生分数。

（三）成绩复核

成绩复核由专人对成绩进行复核，复核无误后，签字确认。

### （四）成绩公布

### 每轮考生的成绩在下一轮选手操作完成后、最后一轮考生的成绩在实操结束30分钟后，由专人宣布。

- 注意事项

1.考生须正式着装（符合工作要求）、证件齐全；服装及自行准备的设备等，不得出现任何个人信息或工作单位信息；考试过程中比赛时，其他非本场考生不得进入考场；考试结束的考试立刻离开考场，不得妨碍其他考生考试；考试过程中严禁使用通讯工具；服从评委安排，严禁与评委发生争吵与冲突等。上述情况一经发生，立即取消考生考试资格。

2.由于考生使用不当，使全站仪及架腿摔倒落地，则该考生实操成绩为0。

3.选手必须独立完成所有考试项目。

4.距离测量时，不必进行温度及气压等气象参数的设置。

5.外业观测使用铅笔记录计算，应记录完整，记录的数字与文字清晰，整洁，不得潦草；不得转抄；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

6.角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改；距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数值的读记错误可在现场更正。

7.测站超限可以重测，重测必须变换起始度盘位置，新的起始度盘位置与原起始度盘位置至少相差30″以上，但不得相差整分。错误成果应当正规划去。

8.考试过程中如因竞赛设备发生故障，应及时报告评委，不得私自处理。

9.考试结束，各考生将仪器装箱、脚架收好，提交成果资料，结

束计时；成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师(建筑测量)实践操作题目一

一、角度测量

采用测回法、对角AOB进行2个测回的水平角测量，对中误差不超过5mm，水准管气泡偏离不超过1个格，半测回差不超过36″，测回差不超过24″。

表1 水平角测量记录表

| 测站 (测回) | 目标 | 竖盘位置 | 水平度盘读数 (°′″) | 半测回角值 (°′″) | 一测回角值 (°′″) | 各测回平均角值(°′″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |
|  |  | 左 |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |
|  |  | 左 |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |
|  |  | 左 |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |

二、距离测量

对角AOB的两条边分别进行距离测量，每边只采用盘左进行观测，读3次读数，读数较差不超过10mm。

三、对边计算

| 次数 边 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 平均距离 |  |  |  |  |
| 对边距离 |  |  |  |  |

计算出对边AB的距离，保留到小数点后3位。

表2 距离测量记录表