沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师PLC及变频器控制题目三

PLC及变频器控制题目包含两部分内容：第一部分是多种液体混合装置PLC控制，第二部分是三段速度变频器调速控制。

第一部分 多种液体混合装置PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | THPFSL-1/2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | A14 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号 | 若干 |  |
| 4 | 计算机（带编程软件） |  | 1 | 自备 |

二、面板图

三、控制要求

依据某车间多种液体混合的控制要求，运用可编程控制器的功能，实现模拟控制。本装置为三种液体混合模拟装置，由液面传感器SL1、SL2、SL3，液体A、B、C阀门与混合液阀门由电磁阀YV1、YV2、YV3、YV4，搅匀电机M，加热器H，温度传感器T组成。实现三种液体的混合、搅匀、加热等功能。

打开“启动”开关，装置投入运行时，首先液体A、B、C阀门关闭，混合液阀门打开5秒将容器放空后关闭。然后液体A阀门打开，液体A流入容器。当液面到达SL3时，SL3接通，关闭液体A阀门，打开液体B阀门，液体B流入容器。液面到达SL2时，SL2接通，关闭液体B阀门，打开液体C阀门, 液体C流入容器。液面到达SL1时，SL1接通，关闭液体C阀门。液体放入完成，温度传感器检测液体温度。若液体温度达到要求（温度传感器有信号），搅匀电机进行断续运行3次（每次搅拌2秒停1秒）；若液体温度没有达到温度要求（温度传感器没有信号），加热器开始加热，当液体加热一段时间后，温度达到要求（温度传感器有信号），搅匀电机进行断续运行3次（每次搅拌2秒停1秒）。搅匀结束以后，混合液体阀门打开，开始放出混合液体。当液面下降到SL3时，SL3由接通变为断开，再过2秒后，容器放空，混合液阀门关闭，开始下一周期的工作。

关闭“启动”开关，在当前的混合液处理完毕后，停止操作。

四、I/O分配

I/O分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | SD | 启动（SD） |
| 2 | X01 | SL1 | 液位传感器SL1 |
| 3 | X02 | SL2 | 液位传感器SL2 |
| 4 | X03 | SL3 | 液位传感器SL3 |
| 5 | X04 | T | 温度传感器T |
| 6 | Y00 | YV1 | 进液阀门A |
| 7 | Y01 | YV2 | 进液阀门B |
| 8 | Y02 | YV3 | 进液阀门C |
| 9 | Y03 | YV4 | 排液阀门 |
| 10 | Y04 | YKM | 搅拌电机 |
| 11 | Y05 | H | 加热器 |
| 12 | 主机COM、面板COM接电源GND |  | 电源地端 |
| 13 | 主机COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、接电源GND |  | 电源地端 |
| 14 | 面板V+接电源+24V |  | 电源正端 |

五、根据I/O分配表画出接线图

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，实现控制功能并运行。

第二部分 三段速度变频器调速控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | THPFSL-2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | C10 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号/4号 | 若干 |  |
| 4 | 电动机 | WDJ26 | 1 |  |

二 、参数功能表及接线图

1.参数功能表

| 序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P 0 | 50 | 50 | 上限频率( 50Hz ) |
| 2 | P 1 | 0 | 0 | 下限频率(0Hz) |
| 3 | P 7 | 5 | 5 | 加速时间( 5S ) |
| 4 | P 8 | 5 | 5 | 减速时间( 5S ) |
| 5 | P 9 | 0 | 0.35 | 电子过电流保护(0.35A) |
| 6 | P 30 | 0 | 1 | 扩张功能显示选择 |
| 7 | P 79 | 0 | 3 | 操作模式选择 |
| 8 | P 60 | 0 | 0 | 多段速运行指令 |
| 9 | P 61 | 1 | 1 | 多段速运行指令 |
| 10 | P 62 | 2 | 2 | 多段速运行指令 |
| 11 | P 63 | --- | 8 | 多段速运行指令 |
| 12 | P 4 | 50 | 5 | 固定频率1 |
| 13 | P 5 | 30 | 10 | 固定频率2 |
| 14 | P 6 | 10 | 15 | 固定频率3 |
| 15 | P 24 | --- | 18 | 固定频率4 |
| 16 | P 25 | --- | 20 | 固定频率5 |
| 17 | P 26 | --- | 23 | 固定频率6 |
| 18 | P 27 | --- | 26 | 固定频率7 |
| 19 | P 80 | --- | 29 | 固定频率8 |
| 20 | P 81 | --- | 32 | 固定频率9 |
| 21 | P 82 | --- | 35 | 固定频率10 |
| 22 | P 83 | --- | 38 | 固定频率11 |
| 23 | P 84 | --- | 41 | 固定频率12 |
| 24 | P 85 | --- | 44 | 固定频率13 |
| 25 | P 86 | --- | 47 | 固定频率14 |
| 26 | P 87 | --- | 50 | 固定频率15 |

注: 设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值

三、控制要求

1.根据电动机的铭牌数据，正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。

2.通过外部端子控制电机三段速度运行，开关“K1”、“K2”、“K3”、“K4”、“K5”按不同的方式组合，实现变频器三段速度控制（高速30Hz，中速25Hz,低速-10Hz）。

3.运用操作面板设定电机加减速时间（1s）。

4.画出变频器三段速度控制外部接线图。

四、操作规范

1.检查实训设备中器材是否齐全。

2.按照变频器外部接线图完成变频器的接线，认真检查，确保正确无误。

3.打开电源开关，按照参数功能表正确设置变频器参数。

4.严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。