沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师PLC及变频器控制题目二

PLC及变频器控制题目包含两部分内容：第一部分是四节传送带PLC控制，第二部分是三段速度变频器调速控制。

第一部分 四节传送带PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | THPFSL-1/2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | A13 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号 | 若干 |  |
| 4 | 通讯编程电缆 | SC-09 | 1 | 三菱 |
| 5 | 计算机（带编程软件） |  | 1 | 自备 |

二、面板图

三、控制要求

1.依据某车间四节传送带的控制要求，运用可编程控制器的功能，实现模拟控制。

2.闭合 “启动”开关，1秒内断开，四节传送带进入手动控制模式：传送带1的测试开关A接通，M1启动运转，传动带1运行，测试开关A断开，M1停止，传送带1停止运行；传送带2的测试开关B接通，M2启动运转，传动带2运行，测试开关B断开，M2停止，传送带2停止运行；传送带3的测试开关C接通，M3启动运转，传动带3运行，测试开关C断开，M3停止，传送带3停止运行；传送带4的测试开关A接通，M4启动运转，传动带4运行，测试开关D断开，M4停止，传送带4停止运行。

3.闭合“启动”开关，若不断开，1秒后四节传送带进入自动控制模式： A、B、C、D为故障设置开关，用于故障停止等功能。首先启动最末一条传送带（电机M4），每经过1秒延时，依次启动一条传送带（电机M3、M2、M1）。当某条传送带发生故障时，该传送带及其前面的传送带立即停止，而该传送带以后的传送带上的待运完货物后，传动带方可停止。例如M2存在故障，则M1、M2立即停，经过1秒延时后，M3停，再过1秒，M4停。关闭“启动”开关，先停止最前一条传送带（电机M1），待料运送完毕后再依次停止M2、M3及M4电机。

四、I/O分配

I/O分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | SD | 启动（SD） |
| 2 | X01 | A | 传送带A开关 |
| 3 | X02 | B | 传送带B开关 |
| 4 | X03 | C | 传送带C开关 |
| 5 | X04 | D | 传送带D开关 |
| 6 | Y00 | M1 | 电机M1 |
| 7 | Y01 | M2 | 电机M2 |
| 8 | Y02 | M3 | 电机M3 |
| 9 | Y03 | M4 | 电机M4 |
| 10 | 主机COM、面板COM接电源GND |  | 电源地端 |
| 11 | 主机COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、接电源GND |  | 电源地端 |
| 12 | 面板V+接电源+24V |  | 电源正端 |

五、根据I/O分配表画出接线图

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，实现控制功能并运行。

第二部分 三段速度变频器调速控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | THPFSL-2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | C10 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号/4号 | 若干 |  |
| 4 | 电动机 | WDJ26 | 1 |  |

二 、参数功能表及接线图

1.参数功能表

| 序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P 0 | 50 | 50 | 上限频率( 50Hz ) |
| 2 | P 1 | 0 | 0 | 下限频率(0Hz) |
| 3 | P 7 | 5 | 5 | 加速时间( 5S ) |
| 4 | P 8 | 5 | 5 | 减速时间( 5S ) |
| 5 | P 9 | 0 | 0.35 | 电子过电流保护(0.35A) |
| 6 | P 30 | 0 | 1 | 扩张功能显示选择 |
| 7 | P 79 | 0 | 3 | 操作模式选择 |
| 8 | P 60 | 0 | 0 | 多段速运行指令 |
| 9 | P 61 | 1 | 1 | 多段速运行指令 |
| 10 | P 62 | 2 | 2 | 多段速运行指令 |
| 11 | P 63 | --- | 8 | 多段速运行指令 |
| 12 | P 4 | 50 | 5 | 固定频率1 |
| 13 | P 5 | 30 | 10 | 固定频率2 |
| 14 | P 6 | 10 | 15 | 固定频率3 |
| 15 | P 24 | --- | 18 | 固定频率4 |
| 16 | P 25 | --- | 20 | 固定频率5 |
| 17 | P 26 | --- | 23 | 固定频率6 |
| 18 | P 27 | --- | 26 | 固定频率7 |
| 19 | P 80 | --- | 29 | 固定频率8 |
| 20 | P 81 | --- | 32 | 固定频率9 |
| 21 | P 82 | --- | 35 | 固定频率10 |
| 22 | P 83 | --- | 38 | 固定频率11 |
| 23 | P 84 | --- | 41 | 固定频率12 |
| 24 | P 85 | --- | 44 | 固定频率13 |
| 25 | P 86 | --- | 47 | 固定频率14 |
| 26 | P 87 | --- | 50 | 固定频率15 |

注: 设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值

三、控制要求

1.根据电动机的铭牌数据，正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。

2.通过外部端子控制电机三段速度运行，开关“K1”、“K2”、“K3”、“K4”、“K5”按不同的方式组合，实现变频器三段速度控制（高速35Hz，中速25Hz,低速-10Hz）。

3.运用操作面板设定电机加减速时间（1s）。

4.画出变频器三段速度控制外部接线图。

四、操作规范

1.检查实训设备中器材是否齐全。

2.按照变频器外部接线图完成变频器的接线，认真检查，确保正确无误。

3.打开电源开关，按照参数功能表正确设置变频器参数。

4.严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。