沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作规程

一、名称

中等职业学校机电技术应用专业PLC及变频器控制（中职机电类专业教师）、中等职业学校机电设备安装与维修专业PLC及变频器控制 （中职自动化教师）、中职产品质量控制（电子类）教师

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市汽车工程学校

三、内容

考试内容包括六部分:PLC的外部接线图的绘制；PLC外部接线；编写PLC控制程序；调试PLC程序；变频器电动机控制接线；变频器参数设置。

考试时长为60分钟。

四、流程

考场的考位号统一编制，考生在考试前30分钟到指定地点接受检录，抽签决定工位号，抽签结束后，随即按照抽取的工位号进场。

- 场地环境

场内设施及布局

设备：THPFSL-1/2可编程控制器实训装置20台

六、技术规范

（一）技术规范标准

1.图形符号标准

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》

2.工艺规范标准

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-1996）

（二）专业知识及技能要求

1.电路安装

考查考生电气控制接线图的绘制能力、按照电路图安装与调试电气控制电路技能及工艺水平。

2.可编程控制器（PLC）及其应用

考查考生使用基本指令、步进指令和常用功能指令，按工作要求编写PLC控制程序的能力。

3.变频器的使用

考查考生变频器控制电动机的电路图绘制能力。根据电路图连接变频器电路，根据设备的工作要求，设置变频器的输出频率和加减速时间等变频器的应用能力。

七、技术平台

THPFSL-1/2可编程控制器实训考试装置，该装置配置如下：

（一）计算机1台， 安装有GX Developer的PLC编程软件。

（二）三菱Fx2n可编程序控制器。

（三）三菱d700变频器。

（四）实训挂箱

A10抢答器、音乐喷泉

A11装配流水线、十字路口交通灯

A12水塔水位控制

A13自动配料装车/四节传送带控制

A14多液体混合装置

A15自动售货机

A16自控轧钢机、邮件分拣机

A20自动洗衣机、电镀生产线

B10步进电机控制

B11直流电机控制、温度控制

B20电机操作单元

C11变频器电动机正反转、多段速度控制

C21-1工业触摸屏

SC-09通讯电缆20根

（五）耗材

实训导线若干

（六）考生须知

1.自带工具铅笔、橡皮、格尺、钢笔、万用表、常用电工工具。

2.考生穿戴劳动服、绝缘鞋，确保人身安全。

八、规则

（一）考生资格

参考人员的资格为通过沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师面试资格审查的人员。

（二）熟悉场地与抽签

1.考生在规定时间内统一有序的熟悉场地。

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论。

3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

4.实操考试前十分钟考生进行抽签，抽取工位号，确定工位号后，考生进入考场，到自己工位上。

（三）考场要求

1.考场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。

2.考场场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地。

3.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。

九、成绩评定

（一）评分标准

PLC及变频器控制评分标准

| 项目内容 | 考试要点 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| PLC外部接线图 | 元件选择是否正确； 文字符号、图形符号是否规范； 外部接线是否符合题目中I/O分配表的地址； 接线图是否完整、正确。 | 10分 |
| 电路连接 | 元件选择是否正确； 布局是否合理； 工艺是否美观； 两扎带之间距离是否在6-8CM范围内； 扎带切口是否割手分。 | 25分 |
| PLC功能 | PLC功能是否正确。 | 25分 |
| 变频器控制接线图 | 元件选择是否正确； 文字符号、图形符号是否规范； 接线图是否完整、正确。 | 5分 |
| 变频器控制接线 | 元件选择是否正确； 布局是否合理； 工艺是否美观； 两扎带之间距离是否在6-8CM范围内； 扎带切口是否割手分。 | 15分 |
| 变频器控制参数设置 | 参数设置是否正确； 能否实现三段速度控制； 电动机加减速度设置是否正确。 | 10分 |
| 安全文明生产 | 操作过程中是否符合安全操作规程； 劳动服、绝缘鞋是否穿戴整齐； 电工工具是否佩戴齐全； 工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，是否符合职业岗位的要求； 是否遵守考场纪律，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁； 是否尊重评委和监考老师。 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |
| 否定项 | 严格遵守安全操作规程，在确保接线正确和人身和设备安全的前提下，方可通电。若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。 |  |

（二）评分方法

1.评分原则

现场评委依据评分标准本着公开公正的原则进行评分。

2.评分方法

每名评委独立打分，根据评分标准逐项评分。

对于考生在实践操作过程中安全操作规范及职业素养表现进行观察，如果有违反评分标准中的扣分项，则逐项扣分；

对于考生绘制的接线图、实操接线工艺等评分，参照本规程中的规范标准，如果有扣分项，则逐项扣分；

对于功能实现情况的评分，根据考生演示的功能实现完成情况，按照评分标准逐点扣分；

每项考核内容的配分减去扣分值，得出每项考核内容的得分。每项内容的得分相加得出每名考生的总分；

每名评委打分结束后，从所有分值中去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余分值取平均分（保留两位小数）作为考生的最后得分。

（三）成绩复核

### 由复核员对评审成绩进行复核并签字确认。

### （四）成绩公布

复核无误后，现场公布成绩。

十、注意事项

（一）考生进入考场，必须长袖劳动服和绝缘鞋。

（二）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（三）考生应爱护竞考场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，考生自行承担后果。

（四）连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

（五）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（六）进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

（七）当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

（八）能够造成意外带电的电气元件的金属外壳等都必须接地。

（九）考试结束时，考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。

（十）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息，违规者取消考试资格。

（十一）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。

(十二）本规程提供样题，考试题目现场抽取。

PLC及变频器控制样题

PLC及变频器控制题目包含两部分内容：第一部分是十字路口交通灯PLC控制，第二部分是三段速度变频器调速控制。

第一部分 十字路口交通灯PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器实训装置 | THPFSL-1/2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | A11 |  |  |
| 3 | 实训导线 | 3号 | 若干 |  |
| 4 | SC-09通讯电缆 |  | 1 | 三菱 |
| 5 | 计算机 |  | 1 | 自备 |

二、面板图

三、控制要求

某新通车的十字路口缺少交通灯，造成交通拥堵，交管局要求设计一个满足要求的十字路口交通灯，解决交通拥堵问题。

1.按下启动按钮SD，信号灯系统开始工作，再次按下SD，系统停止运行；

2.控制流程图

四、端口分配

I/O端口分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | SD | 启动 |
| 2 | Y00 | 东西灯G |  |
| 3 | Y01 | 东西灯Y |  |
| 4 | Y02 | 东西灯R |  |
| 5 | Y03 | 南北灯G |  |
| 6 | Y04 | 南北灯Y |  |
| 7 | Y05 | 南北灯R |  |
| 8 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

五、根据I/O分配表画出接线图

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，实现控制功能并运行。

第二部分 三段速度变频器调速控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | THPFSL-2 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | C10 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号/4号 | 若干 |  |
| 4 | 电动机 | WDJ26 | 1 |  |

二 、参数功能表及接线图

1.参数功能表

| 序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P 0 | 50 | 50 | 上限频率( 50Hz ) |
| 2 | P 1 | 0 | 0 | 下限频率(0Hz) |
| 3 | P 7 | 5 | 5 | 加速时间( 5S ) |
| 4 | P 8 | 5 | 5 | 减速时间( 5S ) |
| 5 | P 9 | 0 | 0.35 | 电子过电流保护(0.35A) |
| 6 | P 30 | 0 | 1 | 扩张功能显示选择 |
| 7 | P 79 | 0 | 3 | 操作模式选择 |
| 8 | P 60 | 0 | 0 | 多段速运行指令 |
| 9 | P 61 | 1 | 1 | 多段速运行指令 |
| 10 | P 62 | 2 | 2 | 多段速运行指令 |
| 11 | P 63 | --- | 8 | 多段速运行指令 |
| 12 | P 4 | 50 | 5 | 固定频率1 |
| 13 | P 5 | 30 | 10 | 固定频率2 |
| 14 | P 6 | 10 | 15 | 固定频率3 |
| 15 | P 24 | --- | 18 | 固定频率4 |
| 16 | P 25 | --- | 20 | 固定频率5 |
| 17 | P 26 | --- | 23 | 固定频率6 |
| 18 | P 27 | --- | 26 | 固定频率7 |
| 19 | P 80 | --- | 29 | 固定频率8 |
| 20 | P 81 | --- | 32 | 固定频率9 |
| 21 | P 82 | --- | 35 | 固定频率10 |
| 22 | P 83 | --- | 38 | 固定频率11 |
| 23 | P 84 | --- | 41 | 固定频率12 |
| 24 | P 85 | --- | 44 | 固定频率13 |
| 25 | P 86 | --- | 47 | 固定频率14 |
| 26 | P 87 | --- | 50 | 固定频率15 |

注: 设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值

三、控制要求

1.根据电动机的参数，正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。

2.通过外部端子控制电机三段速度运行，开关“K1”、“K2”、“K3”、“K4”、“K5”按不同的方式组合，实现变频器三段速度控制（高速40Hz，中速20Hz,低速-10Hz）。

3.运用操作面板设定电机加减速时间（1s）。

4.画出变频器三段速度控制外部接线图。

四、操作规范

1.检查实训设备中器材是否齐全。

2.按照变频器外部接线图完成变频器的接线，认真检查，确保正确无误。

3.打开电源开关，按照参数功能表正确设置变频器参数。

4.严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。