沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

面试实践操作规程

一、名称

中等职业学校电气运行与控制专业电气控制线路（电气运行与控制专业教师）

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市汽车工程学校

三、内容

考试包括两个部分：电气原理图的绘制；电气控制线路接线。

考试时长为120分钟。

四、流程

考场的考位号统一编制，考生在考试前30分钟到指定地点接受检录，抽签决定工位号，抽签结束后，随即按照抽取的工位号进场。

五、场地环境

场内设施及布局

设备：Y210电气装配实训装置10台

六、技术规范

（一）技术规范标准

1.图形符号标准

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》

2.工艺规范标准

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-1996）

（二）专业知识及技能要求

1.电路绘图

考查考生电气原理图的绘制能力。

2.电路安装

考查考生按照电路原理图安装、调试电气控制电路并试车的能力，电气线路安装符合国家工艺规范。

七、技术平台

（一）Y210电气装配实训装置10台

材料清单（每个工位）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器 | CJ10-10、380V | 4个 |  |
| 2 | 热继电器 | JR16-20/3D、380V | 1个 |  |
| 3 | 熔断器 | RL15、15A | 6个 |  |
| 4 | 时间继电器 | JS7-1A | 2个 |  |
| 5 | 按钮 | LH4 | 2个 |  |
| 6 | 接线端子 | 12对 | 2个 |  |
| 7 | 电线 | BVR0.75平方 | 10米 |  |
| 8 | 行程开关 | LX19 | 4个 |  |
| 9 | 漏电保护开关 | 自选 | 1个 |  |
| 10 | 三相异步电动机 |  | 1台 |  |
| 11 | 压线端子 |  | 2个 |  |
| 12 | 熔断器座 |  | 6个 |  |
| 13 | 导轨 |  | 0.5米 | 按规格切好 |
| 14 | 行线槽 | 30×25 | 若干 |  |
| 15 | 螺丝 | M4×20 | 若干 |  |

（二）考生须知

1.自带工具铅笔、橡皮、格尺、钢笔、万用表、线槽剪或锯弓等常用电工工具。

2.考生穿戴劳动服、绝缘鞋，确保人身安全。

八、规则

（一）考生资格

参考人员的资格为通过沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师面试资格审查的人员。

（二）熟悉场地与抽签

1.考生在规定时间内统一有序的熟悉场地。

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论。

3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

4.实操考试前十分钟考生进行抽签，抽取工位号，确定工位号后，考生进入考场，到自己工位上。

（三）考场要求

1.考场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。

2.考场场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地。

3.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。

九、成绩评定

（一）评分标准

电气运行控制线路评分标准

| 项目内容 | 考试要点 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 画图 | 文字符号、图形符号是否符合国家标准； 是否按照功能实现画图。 | 20分 |
| 接线前检查 | 电器元件是否漏检或错检。 | 5分 |
| 布线 | 布线是否符合板前明线布线要求； 是否损伤线芯或导线绝缘层； 接点是否松动、露铜是否过长、压绝缘层、反圈等； 是否按电路图接线； 布线过程中是否损坏元件。 | 50分 |
| 通电试车 | 试车过程中是否损坏元件； 试车是否成功。 | 15分 |
| 安全文明生产 | 操作过程中是否符合安全操作规程； 劳动服、绝缘鞋是否穿戴整齐； 电工工具是否佩戴齐全； 工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，是否符合职业岗位的要求； 是否遵守考场纪律，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁； 是否尊重评委和监考老师。 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |
| 否定项：严格遵守安全操作规程，在确保接线正确和人身和设备安全的前提下，方可通电。若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。 |  |  |

（二）评分方法

1.评分原则

现场评委依据评分标准本着公开公正的原则进行评分。

- 2.评分方法

- 每名评委独立打分，根据评分标准逐项评分。

- 对于考生在实践操作过程中安全操作规范及职业素养表现进行观察，如果有违反评分标准中的扣分项，则逐项扣分；

- 对于考生绘制的接线图、实操接线工艺等评分，参照本规程中的规范标准，如果有扣分项，则逐项扣分；

- 对于功能实现情况的评分，根据考生演示的功能实现完成情况，按照评分标准逐点扣分；

- 每项考核内容的配分减去扣分值，得出每项考核内容的得分。每项内容的得分相加得出每名考生的总分；

- 每名评委打分结束后，从所有分值中去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余分值取平均分（保留两位小数）作为考生的最后得分。

（三）成绩复核

### 由复核员对评审成绩进行复核并签字确认。

### （四）成绩公布

复核无误后，现场公布成绩。

十、注意事项

（一）考生进入考场，必须长袖劳动服和绝缘鞋。

（二）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（三）考生应爱护竞考场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，考生自行承担后果。

（四）连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

（五）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（六）进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

（七）当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

（八）能够造成意外带电的电气元件的金属外壳等都必须接地。

（九）考试结束时，考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。

（十）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息，违规者取消考试资格。

（十一）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。

(十二）本规程提供样题，考试题目现场抽取。

电气控制线路样题

工作任务：接触器联锁正反转控制线路安装

接触器联锁正反转控制线路原理图

完成要求：

1.完成任务时间：画图、接线、调试时间 120分钟。

2.根据控制要求实现的功能填补空白处线路图。

3.根据控制要求完成实际接线。

4.布线安全、合理、可靠，符合板前明线布线工艺要求。

5.接线完毕后，通电试车。

6.严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。