沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师电子电路装接与调试题目三

电子电路装接与调试题目包含两部分内容：第一部分是74LS138译码与显示，第二部分是LED流水灯装配与调试。

考试总时长： 60分钟

第一部分：74LS138译码与显示

一、74LS138管脚介绍

图1 3线-8线译码器74LS138逻辑图及引脚排列

二、实训设备与器件

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流稳压电源 | ＋5V | 1路 | 实训台 |
|  | 逻辑电平输出 |  |  | 实训台 |
|  | 逻辑电平指示 |  |  | 实训台 |
|  | 直流数字电压表 |  | 1只 | 实训台 |
|  | 16P芯片插座 |  | 1个 | DZ-18 |
|  | 集成芯片 | 74LS138 | 1片 |  |

三、控制要求

用实训连接线将实训台上+5V电源和地连入实训挂箱DZ-18。

1.在DZ-18上选取一个16P插座，按定位标记插好74LS138集成块。

2.根据图25-1的管脚图，将实训挂箱上＋5V直流电源接74LS138的16脚，地接8脚。

3.用实训连接线将译码器地址端A0、A1、A2（即1、2、3脚）分别接至逻辑电平开关输出口，使能端（即4、5、6脚）接地，八个输出端接逻辑电平指示的输入口，LED亮为逻辑“1”，不亮为逻辑“0”。

4.按下表在A0、A1、A2三输入端输入高低电平，检测并记录输出端的电平。

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | A2 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分：LED流水灯装配与调试

一、根据给出的电气原理图正确装配电路

二、将连接好的电路进行通电检测，调节电位器RP，观察LED的发光现象，并将下表中的空白处补充完整。

| 序号 | 调试项目 | 现象分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RP接进电路的电阻增大 | 流水速度（）A.加快 B.减慢 |
| 2 | 电容C1容值增大 | IC1（555）3脚输出波形的频率会（ ） A.变大 B.变小 C.不变 |

三、使用示波器测试关键点电气参数，并记录显示波形。

1.使用示波器检测IC1（555）3脚输出信号，记录波形参数并填入下表中。

| 波形 | 示波器参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： | 频率： 周期： |

2.使用示波器检测IC1（555）6脚输入信号，记录波形参数并填入下表中。

| 波形 | 示波器参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： | 频率： 周期： |