沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作规程

一、名称

中等职业学校电子技术应用专业电子电路装接与调试（中职电子教师）

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市汽车工程学校

三、内容

电子电路焊接装配；电子模块的接线调试；集成电路的功能检测；示波器的使用，四部分内容。考试时长60分钟。

四、流程

考场的考位号统一编制，考生在考试前30分钟到指定地点接受检录，抽签决定工位号，抽签结束后，随即按照抽取的工位号进场。

五、场地环境

场内设施及布局

设备：THETDZ-1电子技术实训装置20台

六、技术规范

（一）技术规范

电路组装标准采用IPC-A-610相关标准

（二）专业知识及技能要求

1. 电路搭建

考生搭建数字电路和模拟电路的实用能力、按照实训模块进行接线与调试电子电路的技能。

2.数字芯片集成电路的使用

考生使用触发器、计数器和译码器等集成电路，按功能要求搭建电路的能力。

3.电路焊接、调试

根据电路图连接电子元器件，对焊接好的电路板进行调试，使用示波器测试电路中集成元件的电气参数的能力，能够正确读取所测得的波形图。

七、技术平台

THETDZ-1电子技术实训装置，该装置配置如下：

（一）双踪示波器20台。

（二）实训挂箱

DZ-11三极管放大电路

DZ-12场效应管及反馈放大电路

DZ-13集成运算放大器应用（提供比例运算电路、加法运算电路、减法运算电路、积分运算电路、微分运算电路和运算放大器的调零、保护电路）

DZ-14集成运算放大器应用（提供二阶低通滤波器、二阶高通滤波器、二阶带通滤波器和二阶带阻滤波器电路）

DZ-15集成运算放大器应用（提供RC桥式正弦波振荡器、方波发生器、三角波方波发生器电路）

DZ-16振荡电路和功放电路

DZ-17直流稳压电源电路

DZ-18实训元件（提供高可靠圆脚集成电路插座(8P\14P\16P若干只），及其它实训用器件）

DZ-19实训元件（提供高可靠圆脚集成电路插(20P\28P\40P若干只），及其它实训用器件）

（三）原材料

材料清单（每个工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE555 | 直插式 | 1块 |  |
| 2 | CD4511 | 直插式 | 1块 |  |
| 3 | LM324 | 直插式 | 1块 |  |
| 4 | CD4017 | 直插式 | 1块 |  |
| 5 | 100R、200R、1K、2K、4.7K | 直插式、1/4W碳膜电阻 | 各10个 |  |
| 6 | 0.01uF、0.1uF、1uF、10uF | 直插式电容 | 各10个 |  |
| 7 | LED发光二极管 |  | 10个 |  |
| 8 | 数码管 | 3.8脚共阳极 | 4个 |  |
| 9 | 芯片管座 | 8脚16脚 | 4个 |  |
| 10 | 单股焊接导线 | 0.3mm | 1米 |  |
| 11 | 焊锡丝 | 0.5mm | 1卷 |  |
| 12 | 电烙铁 |  | 1个 |  |
| 13 | 烙铁架 |  | 1个 |  |
| 14 | 万能电路板 | 8*10cm | 1块 |  |
| 15 | 实训导线 |  | 若干 | 实训台自带 |
| 16 | 5号电池盒 | 4节容量 | 1个 |  |
| 17 | 5号电池 | 1.5V | 4节 |  |

（四）考生须知

1.自带工具铅笔、橡皮、格尺、钢笔、万用表、电烙铁、烙铁架、常用电工工具。

2.考生穿戴劳动服、绝缘鞋，确保人身安全。

八、规则

（一）考生资格

考生必须是已经参加2019年沈阳市公开招聘中等职业学校专业课教师理论考试通过的人员。

（二）熟悉场地与抽签

1.考生在规定时间内统一有序的熟悉场地。

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论。

3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

4.实操考试前十分钟考生进行抽签，抽取工位号，确定工位号后，考生进入考场，到自己工位上。

（三）考场要求

1.考场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。

2.考场场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地。

3.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。

九、成绩评定

（一）评分标准

电子电路装接与调试评分表

| 项目内容 | 考核要点 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 元件选择 | 考生根据试卷中所需的电子元件进行筛选，挑选出项目所用电子元件,每错一个元件扣2分，每错一个芯片扣3分。 | 5分 |
| 模块接线 | 电源、接地部分是否连接正确，每错一处扣1分； 电路输入、输出信号是否连接正确，每错一处扣1分； 集成模块引脚是否连接正确，每错一处扣1分。 | 20分 |
| 功能显示 | 动作过程是否正确； 数码显示是否正确； 逻辑电平显示是否正确，错一处或功能不完全不得分。 | 10分 |
| 元件安装及整机装配质量 | 元件安装不整齐、歪斜、不平直、架空，焊点存在虚焊、漏焊、搭锡、焊点焊料过多或过少、毛刺、气泡、空洞、飞线上述情况每处扣0.5分 | 30分 |
| 通电检测 | 直流电源是否正确； 动作过程是否正确； 数码显示是否正确； 逻辑电平显示是否正确，错一处或功能不完全不得分。 | 10分 |
| 参数测试 | 参数是否正确，每错一处扣1分； 能否测试出正确波形，每错一处扣3分。 | 10分 |
| 安全文明生产 | 操作过程中是否符合安全操作规程； 劳动服、绝缘鞋是否穿戴整齐； 电工工具是否佩戴齐全； 工具摆放、包装物品、导线等的处理，是否符合职业岗位的要求； 是否遵守考场纪律，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁； 是否尊重评委和监考老师。 | 15分 |
| 合计 |  | 100分 |
| 否定项 | 严格遵守安全操作规程，在确保接线正确和人身和设备安全的前提下，方可通电。若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。 |  |

（二）评分方法

1.评分原则

现场评委依据评分标准本着公开公正的原则进行评分。

2.评分方法

评委独立打分，根据评分标准逐项评分。

对于考生在实践操作过程中安全操作规范及职业素养表现进行观察，如果有违反评分标准中的扣分项，则逐项扣分；

对于考生绘制的接线图、实操接线工艺等评分，参照本规程中的规范标准，如果有扣分项，则逐项扣分；

对于功能实现情况的评分，根据考生演示的功能实现完成情况，按照评分标准逐点扣分；

每项考核内容的配分减去扣分值，得出每项考核内容的得分。每项内容的得分相加得出每名考生的总分；

评委打分结束后，从各组分值中去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余分值取平均分（保留两位小数）作为考生的最后得分。

（三）成绩复核

由复核员对评审成绩进行复核并签字确认。

### （四）成绩公布

复核无误后，现场公布成绩。

十、注意事项

（一）考生进入考场，必须长袖劳动服和绝缘鞋。

（二）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（三）考生应爱护竞考场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，考生自行承担后果。

（四）连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

（五）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（六）进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

（七）当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

（八）能够造成意外带电的电气元件的金属外壳等都必须接地。

（九）考试结束时，考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。

（十）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息，违规者取消考试资格。

（十一）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。

(十二）本规程提供样题，考试题目现场抽取。

沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师电子电路装接与调试题目样题

电子电路装接与调试题目包含两部分内容：第一部分是译码与显示，第二部分是LED流水灯装配与调试。

考试总时间：60分钟

第一部分：测试74LS192同步十进制可逆计数器的逻辑功能

一、74LS192管脚介绍

图1  74LS192引脚排列及逻辑符号

二、考核设备与器件

| 序 号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流稳压电源 | ＋5V | 1路 | 实训台 |
|  | 逻辑电平输出 |  |  | 实训台 |
|  | 逻辑电平显示器 |  |  | 实训台 |
|  | 单次脉冲源 |  |  | 实训台 |
|  | 16P芯片插座 |  | 1个 | DZ-18 |
|  | 集成芯片 | 74LS192 | 1片 |  |

三、控制要求

1.在DZ-18上选取一个16P插座，按定位标记插好74LS192集成块，根据图29-2连接实训线路。

2.将实训挂箱上＋5V直流电源接74LS192的16脚，地接8脚。计数脉冲由单次脉冲源提供，清除端CR、置数端、数据输入端D3 、D2、D1、D0分别接逻辑电平开关，输出端 Q3、Q2、Q1、Q0接逻辑电平显示输入插口；和接逻辑电平显示插口。

3.改变清除端CR、置数端、数据输入端D3 、D2、D1、D0的逻辑电平，观察记录 Q3～Q0状态。

第二部分：门铃电路装配与调试

一、根据给出的电气原理图正确焊接装配电路

二、使用示波器测试关键点电气参数，并记录显示波形。

1.使用示波器检测IC1（555）3脚输出信号，记录波形参数并填入下表中。

| 波形 | 示波器参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： | 频率： 周期： |

2.使用示波器检测IC1（555）6脚输入信号，记录波形参数并填入下表中。

| 波形 | 示波器参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： | 频率： 周期： |

备注:本次考试要求考生还需要掌握74LS00、74LS86、74LS03、74LS04、74LS08、CC4511、74LS138、CC40194、74LS74、CC4017、NE555、74LS151、74LS153、74LS112、74LS192和共阴与共阳数码管。